Übersicht

Videokonferenzsysteme

1 Einführung

2 Hardwareanforderungen

3 Technische Grundlagen

4 Produkte

5 Zusammenfassung

Einführung	Folie 1-1

# Wozu Videokonferenzsysteme ?

 Videokonferenzsysteme stellen neuen Weg der Kommunikation dar

 audiovisuelle Konferenzen können Reisen ersetzen

 Billige und leistungsfähige Hardware macht Videokonferenzen für breite Masse interessant

# Darstellung von

 Anforderungen an die Hardware

 Technischen Grundlagen

 MBone-Tools

 wichtigsten Tools

Übersicht

Videokonferenzsysteme

1 Einführung

2 Hardwareanforderungen

3 Technische Grundlagen

4 Produkte

5 Zusammenfassung

Hardwareanforderungen	Folie 2-1

# Audio

 Headseats, d.h. Kopfhörer und Mikrofon sind empfehlenswert

 Meist reicht auch ein einfaches Mikrofon aus

# Framegrabber-Karten

 Digitalisieren Videosignal der Kamera in Echtzeit

 Oft Probleme in der Zusammenarbeit mit anderen Adaptern

# Videokamera

 Muß mit dem Framegrabber zusammenarbeiten

 Handelsübliche Videokameras können verwendet werden (Video- bzw. einen S-Video-Ausgang vorausgesetzt)

 Bei hohen Anforderungen an die Bildqualität sollte eine professionelle Kamera verwendet werden

Hardwareanforderungen	Folie 2-2

# Monitor

 Kann nicht groß genug sein

 Minimum ist ein 17 Zoll Monitor

# Grafikkarte

 Sollte True Color (24 Bit Farbtiefe) flimmerfrei, d.h. mit mindestens 72 Hz, darstellen können

 Muß mit dem Framegrabber zusammenarbeiten

Übersicht

Videokonferenzsysteme

1 Einführung

2 Hardwareanforderungen

3 Technische Grundlagen

4 Produkte

5 Zusammenfassung

Technische Grundlagen	Folie 3-1

# Einführung

 Durchführung einer Videokonferenz benötigt sehr hohe Bandbreiten

 In lokalen Netzwerken meist problemlos

 Bei Verbindungen über weite Strecken (z.B. Internet, Wide Area Networks) nur sehr begrenzte Bandbreiten

 Deshalb Notwendigkeit von Kompressionsverfahren und intelligenter Verteilung der Datenströme

Technische Grundlagen	Folie 3-2

# Standards für die Videokonferenzen

 ITU-Standards (International Telecom Union)

 weltweite Standards

 gewährleisten Zusammenarbeit verschiedener Produkte

## G.711

 Telefonstandard (ISDN)

 Audiodaten werden anhand einer (fast) logarithmischen Transformation kodiert

 Verschiedene Kodierungen in Nordamerika (-law) und Europa (A-law)

## G.722

 Telefonstandard (ISDN)

 Stärkere Berücksichtigung des niederfrequenten Hörbereichs

 Reduzierung der übertragenen Daten, dabei kaum Qualitätsverlust

Technische Grundlagen	Folie 3-3

# Videokompressionsverfahren

Bei der unkomprimierter Übertragung von Videodaten ensteht eine Datenübertragungsrate von ca. 27 Mbyte/s (ISDN: 8 Kbyte/s). Deshalb müssen die Daten komprimiert werden.

## H.261

 am weitesten verbreiteter Standard

 stellt guten Kompromiß zwischen Qualität und Rechenleistung dar

## H.263

 Nachfolgestandard zu H.261

 noch nicht sehr weit verbreitet

 von den meisten neuen Programmen unterstützt

 höhere Übertragungsraten

 kompatibel zu MPEG-2

Technische Grundlagen	Folie 3-4

### T.120

 Austausch von „normalen“ Computerdaten wie Textdokumente etc.

 Rahmenstandard

## H.221

 Beschreibung der Struktur von audiovisuellen Daten

 Verknüpft die verschiedenen Datenströme: Video, Audio und Daten

Technische Grundlagen	Folie 3-5

### H.320

 Rahmenstandard für ISDN-Videotelephone, kombiniert verschiedene Standards für Video- und Audioübertragung

 Von den meisten ISDN-Systemen unterstützt

 Audiodaten werden verzögert, da angenommen wird, daß Audio- und Videodaten zeitlich parallel anfallen, die Kompression der Videodaten aber länger dauert

Technische Grundlagen	Folie 3-6

### H.32X-Serie

 H.320 verwandte Standards

 gleiche Struktur und gleiche Aufgabe, d.h. Standards für Videotelephonie

 bauen auf unterschiedlichen Netzwerken und Verbindungstypen auf

 vor allem Kompressionsverfahren verschieden

| Standard | Verbindung | Übertragungs- rate/-qualität |
| --- | --- | --- |
| H.320 | ISDN | garantiert |
| H.323 | Lokales Netzwerk (LAN) | wechselt |
| H.324 | Modem | wechselt |

Technische Grundlagen	Folie 3-7

# ISDN-Werkzeuge

 H.320 Protokoll

 ISDN-B-Kanal

 Nur erster B-Kanal für Audio und Video oder 
ersten für Audio und zweiten für Video

Technische Grundlagen	Folie 3-8

# TCP/IP-Werkzeuge

 Basieren auf dem TCP/IP-Protokoll

 Durch weite Verbreitung von TCP/IP einsetzbar in nahezu allen Netzwerkumgebungen

 Nachteile:
- Keine garantierte Bandbreite

- Keine kontinuierliche Datenströme, diese werden erst vorgesehen im Internet Protocol der nächsten Generation (IP 6)

Technische Grundlagen	Folie 3-9

# Unicasting

 Point To Point - Verbindung

 Konferenzen, bei denen alle Teilnehmer miteinander kommunizieren sollen, erzeugen einen sehr hohen Kommunikationsaufwand:

Technische Grundlagen	Folie 3-10

# IP Multicasting

 Reduktion der Verkehrslast mittels IP-Multicast-Protokollen

 Verwendung des MBone (Multicast backBONE)

 Netzwerk, das auf dem Internet basiert

 Pro Teilnehmer werden die Daten nur einmal übertragen und an Knotenpunkten („Router“) dupliziert, dadurch sehr geringe Netzlast

## Grundlegende Struktur

Technische Grundlagen	Folie 3-11

## Tunneling

 Wird verwendet, falls sich zwischen zwei Rechnern ein nicht multicastfähiger Router befindet

 Bildung von Inseln aus multicastfähigen Routern, die durch Tunnel verbunden sind

Übersicht

Videokonferenzsysteme

1 Einführung

2 Hardwareanforderungen

3 Technische Grundlagen

4 Produkte

5 Zusammenfassung

Produkte	Folie 4-1

# Mbone-Tools

 Basieren auf IP Multicasting

 Zur Zeit für Endanwender nur bedingt geeignet, da momentan noch technische Kentnisse notwendig sind (IP-Adressen, verwendete Protokolle und Kodierungen etc.)

 unter UNIX (X-Windows) lauffähig

 momentan Portierung auf Windows

 für jeden Datenstrom (Video, Audio, Daten) eigenes Programm

 Kommunikation über Conference Bus

Produkte	Folie 4-2

### Conference Bus

 Koordination der einzelnen Datenströme

 Anwendungen melden sich am Bus an und verschicken untereinander Nachrichten über den Bus

 Floor Control legt „aktiven“ Konferenzteilnehmer fest, (Audio-)Signale anderer Teilnehmer werden unterdrückt

Produkte	Folie 4-3

## vat

 Audiotool des MBone

 Basiert auf Internet Standard Real-Time Transport Protocol (RTP)

 Unterstützung von Unicast und Multicast

Produkte	Folie 4-4

## vic

 Videotool des MBone, Darstellung übertragener Videosequenzen

 Vic kann so eingestellt werden, daß immer derjenige Teilnehmer gezeigt wird, der gerade spricht (Focus Message des Audiotools vat)

 Möglichkeit, bis zu n Fenster mit den Teilnehmnern, die zuletzt gesprochen haben

 Ausgabe:
- X-Window (grafische Oberfläche) 
- externes Ausgabegerät (Fernseher, Projektor)

Produkte	Folie 4-5

## wb (Whiteboard)

 Zeichenoberfläche für alle Teilnehmer

 Verwendungsmöglichkeiten:
- Folienpräsentation
- Diskussionsforum

 Postscriptdateien

Produkte	Folie 4-6

### sd, sdr (Session Manager)

 Session Manager („session directory“) des MBone

 Session = Videokonferenz

 sdr ist der Nachfolger von sd (Verwendung erweiterter und verbesserter Protokolle)

 Protokolle:
- 	Session Description Protocol: 
 	Beschreibung einer Session (verwendete Tools)
-	Session Announcement Protocol:
 	Protokoll zum Ankündigen einer Session 
-	Session Initiation Protocol:
	Legt fest, wie man an einer Session teilnehmen kann

 Liste aller öffentlichen Sessions (public sessions)

Produkte	Folie 4-7

# CUSeeMe

 Kombination von TCP/IP und ISDN

 Multi-Point-Konferenzen mit dem CUSeeMe Reflector möglich

 Sehr hohe Netzlast, da alle Daten über den CUSeeMe Reflector zu den Teilnehmern geschickt werden

 Weder Shared Applications noch gemeinsame Dokumente

Produkte	Folie 4-8

## Microsoft Netmeeting

 Windows 95, Windows NT

 voraussichtlich Bestandteil von Windows 98

 Multi-Point-Konferenzen (zentraler Server)

 Application Sharing

 Audio, Video, Whiteboard

## Netscape Cooltalk

 Gehört zu Netscape Navigator ab Version 3.0

 Audio, Video, Whiteboard

 Point-To-Point Konferenzen

Produkte	Folie 4-9

## Intel Proshare

 ISDN-Werkzeug

 im lokalen Netzwerken nur sehr beschränkt einsetzbar

 Multipointkonferenzen

 Application sharing

## Intel Business Video

 Einsetzbar im lokalen Netzwerk

 Einbindung der Audio-/Videofunktionen mittels ActiveX, VBScript bzw. Javascript in eigene Applikationen möglich

 Ansonsten wie Intel Proshare

Übersicht

Videokonferenzsysteme

1 Einführung

2 Hardwareanforderungen

3 Technische Grundlagen

4 Produkte

5 Zusammenfassung

Zusammenfassung	Folie 5-1

## Übersicht

| Produkt | Netz-last* | H.261 | H.263 | H.320 | H.323 | Platt-formen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSeeMe | hoch | ja | ja | ja | ja | Windows Mac |
| Intel ProShare | hoch | ja | nein | ja | nein | Windows |
| Intel Business Video | hoch | ja | ja | ja | ja | Windows |
| MBone Tools | niedrig | ja | nein | ja | ja | UNIX |
| Microsoft Netmeeting | hoch | ja | ja | ja | ja | Windows |
| Netscape Cooltalk | - | ja | ja | ja | ja | Windows Mac Unix |
| PictureTel | hoch | ja | ja | ja | nein | Windows |

* bei Multi-Point-Konferenz

Zusammenfassung	Folie 5-2

 optimales Produkt hängt von Einsatzgebiet ab

 MBone technologisch allen anderen Produkten weit überlegen, aber (noch) nicht für Windows verfügbar; bei vorhandenen UNIX - Systemen zu empfehlen

 Netscape Cooltalk und CUSeeMe interessant, falls eine heterogene Struktur (verschiedene Betriebssysteme) vorliegt

 Microsoft Netmeeting gute Chancen als fester Bestandteil von Windows 98

 Intel Business Video bzw. MBone-Tools, falls einfache Programmierbarkeit gefragt ist

Zusammenfassung	Folie 5-3

# Ausblick

 Zunehmende Verbreitung der ITU Standards H.32X vereinfachen Videokonferenzen mit Teilnehmern, die verschiedene Systeme verwenden

 Netzwerke werden in Zukunft weitaus höhere Bandbreiten aufweisen als heute

 An vielen Produkten wird momentan intensiv gearbeitet, so daß zukünftig einfache Komplettlösungen existieren werden, die auch dem „normalen“ Endanwender zur Verfügung gestellt werden können